ZASADY UŻYTKOWANIA PARKU LINOWEGO

RADAWA

Ponieważ Park Linowy jest konstrukcją o podwyższonym ryzyku w celu zapewnienia bezpieczeństwa klientom należy wymagać zastosowania się do regulaminu parku oraz przeprowadzać okresowe kontrole. Oprócz nich zawsze w trakcie pracy w parku należy kontrolować stan sprzętu i urządzeń. Zauważone usterki należy jak najszybciej naprawiać. W trakcie ubierania klienta zawsze należy przyglądnąć się stanowi sprzętu asekuracyjnego i w razie wątpliwości wycofać go z użytkowania.

- Codzienna kontrola przeprowadzana przez personel parku.

Należy ją przeprowadzać zawsze przed otwarciem parku dla klientów.

Podstawowa kontrola polega na:

  - Przejściu po trasach i skontrolowaniu stanu ogólnego elementów drewnianych, lin polipropylenowych, stalowych a zwłaszcza lin asekuracyjnych służących do asekuracji klientów na ćwiczeniach.

  - Skontrolowanie stanu gałęzi i drzew w bliskim sąsiedztwie ćwiczeń, w razie wystąpienia zagrodzenia bezpieczeństwa należy je usunąć we własnym zakresie (przycinka rosnących gałęzi)

  - Skontrolowaniu i naprawie stanu kolorowych oznaczeń punktów wpięć asekuracji w linie asekuracyjnej.

- Kontrola rozszerzona przeprowadzana przez personel parku.

Raz lub dwa razy w miesiącu należy oprócz kontroli podstawowej przeprowadzić:

  - Dokładną kontrolę kasków, uprzęży, lonży, karabinków i lin asekuracyjnych.
Karabinki i bloczki należy przesmarować wg zaleceń producenta.

  - Kontrolę stanu zacisków na linach stalowych i polipropylenowych.
Kontrola polegać ma na wzrokowej ocenie osprzętu. W razie wystąpienia usterki należy ją zgłosić wykonawcy parku linowego.

Nie należy dokręcać zacisków.

- Kontrola sezonowa przeprowadzana przez wykonawcę parku i jest to przegląd gwarancyjny.

Dwa razy w roku zalecana jest kontrola parku pod względem ogólnego zużycia.

Kontrola ta obejmuje:

- Sprawdzenie i naprawę stanu podestów i śrub nośnych.

- Sprawdzenie stanu naciągu lin stalowych i dopasowanie ich do warunków bezpiecznego użytkowania.

- Sprawdzenie i naprawa pozostałych elementów drewnianych, polipropylenowych i innych.

Zalecenia dotyczące czyszczenia i konserwacji bloczków i karabinków Petzl używanych w parkach linowych przeprowadzana przez personel parku.

Bloczki na łożyskach kulowych (TANDEM SPEED, TRAC)

Łożyska kulkowe używane w bloczkach Petzl są "szczelne" - co oznacza, że wnętrze łożyskach kulkowego jest oddzielone o zewnątrz uszczelkami. Uszczelki te zapewniają pewną ochronę - ale w przypadku ich uszkodzenia (np. użycie wysokociśnieniowych środków myjących) nie zapobiegną dostaniu się pyłu i wody do wnętrza łożyska. W związku z tym czyszczenie bloczków z łożyskami kulkowymi powinno być przeprowadzane delikatnie - wilgotnym pędzlem, bez zbyt dużego użycia siły by nie zdeformować uszczelki i nie wprowadzić wody do łożyska. Częstotliwość czyszczenia, jeżeli środowisko użytkowania jest nieprzyjazne (pył, kurz, morskie powietrze, woda, deszcz itd) zaleca się raz w tygodniu. Jeżeli nie, raz na sezon powinno wystarczyć.

Uwaga: Nie należy oliwić łożysk kulkowych, może mieć to fatalny skutek (gromadzenie się pyłów i nieczystości).

Bloczek TRAC : podczas intensywnego używania np. w parkach linowych, należy regularnie oliwić połączenie przegubowe ramienia karabinka (nit i sprężyna).

Bloczków nie wolno zanurzać w rozpuszczalnikach, benzynie, smarze itd
Zaniechanie regularnego czyszczenia bloczków może doprowadzić do ich uszkodzenia i utraty gwarancji

Karabinki Vertigo należy czyścić w wodzie i po wysuszeniu regularnie oliwić połączenie przegubowe ramienia karabinka (nit i sprężyna).

REGULAMIN PARKU LINOWEGO

(wzór)

- Z Parku Linowego mogą korzystać osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

- Wejście do Parku Linowego następuje na własną odpowiedzialność.

- TRASY:

  - Trasa średnia przygotowana jest dla osób mierzących nie mniej niż 120 cm wzrostu, pozostałe osoby mogą mieć problemy z wpięciem do asekuracji i z poruszaniem się po przeszkodach.

  - Trasa niska przygotowana jest dla osób mierzących nie mniej niż 100 cm wzrostu, pozostałe osoby mogą mieć problemy z wpięciem do asekuracji i z poruszaniem się po przeszkodach

- Korzystanie przez osoby o wzroście ponad 165 cm z trasy dziecięcej (średniej i niskiej) jest możliwe, ale należy wiedzieć o wynikających zagrożeniach. Ponieważ asekuracja na takiej trasie znajduje się na niższej niż zwykle wysokości, zapewnia zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości. Lecz osoby o wzroście ponad 165 cm w momencie odpadnięcia mogą uderzyć o elementy przeszkody.

- Korzystanie z Parku Linowego dozwolone jest tylko po wcześniejszym zapoznaniu się z regulaminem, uiszczeniu opłaty oraz przejściu szkolenia z zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Parku Linowym.

- Osoby, które spożyły alkohol lub inne środki odurzające obowiązuje całkowity zakaz korzystania z atrakcji w Parku Linowym.

- Osoby chcące skorzystać z Parku Linowego muszą podpisać oświadczenie, otrzymane wraz z biletem wstępu do Parku Linowego.

- Wejście na przeszkody w Parku Linowym może nastąpić tylko po wyrażeniu zgody instruktora Parku.

- Osoby cierpiące na choroby serca lub inne, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą zagrażać ich zdrowiu lub życiu nie powinny korzystać z Parku Linowego.

- Personel Parku Linowego nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Parku.

- Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w „Parku Linowym”:

- Osoby chcące korzystać z Parku Linowego muszą otrzymać od instruktora sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości (uprząż z lonżami, karabinki, bloczek zjazdowy oraz kask).

- Tylko instruktor zakłada sprzęt asekuracyjny.

- Po założeniu sprzętu asekuracyjnego nie dopuszczalne są jakiekolwiek zmiany przy nim.

- Biżuterię, okulary, telefony komórkowe oraz inne przedmioty powinno się odpowiednio zabezpieczyć tak, aby nie stwarzały one zagrożenia dla zdrowia lub życia właściciela oraz pozostałych klientów.

- Osoby noszące długie włosy powinny schować je pod kaskiem aby nie wkręciły się w bloczki i inne elementy parku.

- Karabinki lonży asekuracyjnej należy wpinać zamkami w dwie przeciwne strony.

- Po każdym wpięciu karabinka należy sprawdzić, czy zamek został poprawnie zamknięty.

- Przemieszczając się na kolejne przeszkody należy przepiąć pojedynczo najpierw pierwszy potem drugi karabinek do liny asekuracyjnej. Nie dopuszczalną sytuacją jest wypięcie naraz obydwu karabinków!

- Punkty wpięć oznaczone są kolorem czerwonym.

- Jeśli na linie stalowej obok podstawowego czerwonego oznaczenia występuje też inny kolor oznacza to, że należy tam wpiąć bloczek oznaczony właśnie takim kolorem. Należy wtedy najpierw wpiąć bloczek w linę, kontrolując czy lonża nie jest skręcona. Dopiero potem kolejno przepiąć karabinki z lonży asekuracyjnej tak aby na linie zjazdowej w pierwszej kolejności znajdował się bloczek zjazdowy. Kolejność jest oznaczona kolorami.

- Podczas zjazdu na bloczku należy trzymać się tylko lonży bloczka.

- Chwytanie w czasie zjazdu stalowej liny grozi poważnym skaleczeniem!

- Jedyną dopuszczalną pozycją zjazdu jest pozycja „siedząca”.

- Podczas dojeżdżania do podestu należy unieść nogi i lekko je zgiąć w kolanach tak aby zamortyzować ewentualne uderzenie o materac. W momencie zatrzymania należy chwycić ręką dodatkowej liny lub pętli aby nie odjechać od podestu. Nie wolno łapać się liny za bloczkiem aby powracający bloczek nie najechał nam na rękę.

- Uwaga!!! W ostatniej fazie zjazdu nie wyciągać przed siebie rąk w kierunku materaca.

- Jeśli nie udało nam się zatrzymać na podeście i zjechaliśmy z powrotem. Należy zaczekać aż się zatrzymamy a następnie chwytając liny nośnej dociągnąć do podestu ustawiając się głową w kierunku jazdy.

- Po przejechaniu na linie powinno się zachować następującą kolejność przepinania sprzętu asekuracyjnego; najpierw wypinamy jeden karabinek i wpinamy go do pętli oplecionej wokół drzewa, następnie wypinamy bloczek i wpinamy go do ucha u boku uprzęży, jako ostatni wypinamy karabinek będący jeszcze na stalowej linie zjazdowej i wpinamy go do kontynuacji tej liny.

- Przy pokonywaniu ścianki wspinaczkowej, pochylni, drabiny jakóbowej i pala buszmena karabinki lonży przepinamy tak często aby nie znalazły się poniżej punktu mocowania do uprzęży (wysokość pasa)

- Podczas przechodzenia przez Park Linowy wskazany jest spokój, nie można skakać po przeszkodach i huśtać się na atrakcjach do tego nie przeznaczonych.

- Na pojedynczej przeszkodzie może znajdować się tylko jedna osoba.

- Na podeście mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby.

- Osoby nieupoważnione nie mogą znajdować się w pobliżu ścianki wspinaczkowej, pod trasą parku i w pobliżu zjazdów.

- W przypadku utraty sił, rezygnacji lub innych przyczyn uniemożliwiających zakończenie trasy należy wezwać obsługę Parku Linowego, zostaniemy sprawnie sprowadzeni na ziemię.

- Podczas wizyty w Parku Linowym powinniśmy bezwzględnie wykonywać polecenia instruktorów.

- Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą swoim zachowaniem zarówno na ziemi jak i na wysokości stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego lub innych.

- Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą przeszkadzać w pracy personelowi Parku.

- Niszczenie elementów parku linowego jest zakazane pod groźbą odpowiedzialności karnej.

- Wszelkie wypadki i kontuzje należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom Parku Linowego.

- Za nieprzestrzeganie jakiegokolwiek punktu regulaminu grozi bezwzględne wydalenie z terenu Parku Linowego.

Wzory oświadczeń:

OŚWIADCZENIE Oświadczam, że zostałem pouczony o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w Parku Linowym zarówno na wysokości jak i na ziemi, a także zapoznałem się z regulaminem Parku Linowego i w pełni go akceptuję. Na teren Parku Linowego wchodzę na własne ryzyko i odpowiedzialność. Oświadczam również, że nie znajduję się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. ............................................ Data i podpis

Imię i nazwisko..................................... Adres i telefon....................................... ............................................................... OŚWIADCZENIE Oświadczam, że jako rodzic/opiekun prawny1) wyrażam zgodę na jednorazowe skorzystanie przez ............................................................... z Parku Linowego ............................................ Data i podpis 1) niepotrzebne skreślić